ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЗ. ОБРАБОТКЕ БАФФОВ P.Shine (R-31 / R-32) из набора К-03

1. Тщательно промыть баффы мыльным раствором под проточной водой.
2. Смыть остатки мыла с баффов.

! Не тереть бафф о бафф, ! Не тереть бафф грубой щеткой.
3. Замочить баффы в ванночку с заранее приготовленным дез.раствором. Необходимо  использовать современные средства, такие как Мультидез, Гигасепт ФФ, Ультрасан и т.п.

!!! КОНЦЕНТРАЦИЯ И ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ СОГЛАСНО ИНСТРУКЦИИ ПРИМЕНЯЕМОГО СРЕДСТВА (выбираем режим для обработки вращающегося стоматологического инструмента).
4. Промыть баффы под проточной водой повторно для того чтобы смыть агрессивную среду дезинфектора. После ОТЖАТЬ БАФФЫ ПРИЛОЖИВ ИХ ДРУГ К ДРУГУ РАБОЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, СЛЕГКА ПОДДАВЛИВАЯ (для сокращения времени сушки).
5. Оставить баффы сушить в естественных условиях на 3-3,5 часа на чистой поверхности – салфетке, накрыв их дополнительной салфеткой.
6. Хранить баффы в УФ шкафу после полного их просыхания.